# Ursprungsprofil AcerModem 56 surf im Anlieferzustand

ACTIVE PROFILE:                                      DTE SPEED = 2400 BPS   8N1

E1 L1 M1 N1 Q0 T V1 W0 X4 &C1 &D2 &G0 &K3 &Q0 &R0 &S0 &T5 &X0 &Y0

\G0 \K5 \N3 \V0 %C3 %E2

S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:005 S07:050 S08:002 S10:014

S11:080 S12:050 S30:000 S32:017 S33:019 S91:010

STORED PROFILE 0:                                    DTE SPEED = 57600 BPS  8N1

E1 L1 M1 N1 Q0 T V1 W0 X4 &C1 &D2 &G0 &K3 &Q0 &R0 &S0 &T5 &X0

\G0 \K5 \N3 \V0 %C3 %E2

S00:000 S02:043 S06:005 S07:050 S08:002 S10:014 S11:080 S12:050 S91:010

STORED PROFILE 1:                                    DTE SPEED = 57600 BPS  8N1

E1 L1 M1 N1 Q0 T V1 W0 X4 &C1 &D2 &G0 &K3 &Q0 &R0 &S0 &T5 &X0

\G0 \K5 \N3 \V0 %C3 %E2

S00:000 S02:043 S06:005 S07:050 S08:002 S10:014 S11:080 S12:050 S91:010

Verbindung kann nicht hergestellt werden!

Vorbereitung des AcerModem für den Anschluß am PC.

In der benutzten Modem.ini muß das benutzte Profil angepaßt werden.

Notwendig ist, das Profil zu ergänzen um folgende AT-Befehle: &K0 \N0

Benutztes Profil sieht dann zum Beispiel so aus:

TYPE0=COMn:9600,n,8,1|atz|ate0|ats0=1|at&C0&D0&K0\N0X0

Funktionierendes Profil für Modem am PC

ACTIVE PROFILE:                                      DTE SPEED = 2400 BPS   8N1

E0 L1 M1 N1 Q0 T V1 W0 X0 &C0 &D0 &G0 &K0 &Q0 &R0 &S0 &T5 &X0 &Y0

\G0 \K5 \N0 \V0 %C3 %E2

S00:001 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:005 S07:050 S08:002 S10:014

S11:080 S12:050 S30:000 S32:017 S33:019 S91:010

STORED PROFILE 0:                                    DTE SPEED = 57600 BPS  8N1

E1 L1 M1 N1 Q0 T V1 W0 X4 &C1 &D2 &G0 &K3 &Q0 &R0 &S0 &T5 &X0

\G0 \K5 \N3 \V0 %C3 %E2

S00:000 S02:043 S06:005 S07:050 S08:002 S10:014 S11:080 S12:050 S91:010

STORED PROFILE 1:                                    DTE SPEED = 57600 BPS  8N1

E1 L1 M1 N1 Q0 T V1 W0 X4 &C1 &D2 &G0 &K3 &Q0 &R0 &S0 &T5 &X0

\G0 \K5 \N3 \V0 %C3 %E2

S00:000 S02:043 S06:005 S07:050 S08:002 S10:014 S11:080 S12:050 S91:010

Vorbereitung des AcerModem für den Anschluß am Netzwerkinterface DFÜ

Beladen des Modems mit der Datei Acersurf.cfg.

Inhalt der Datei:

; *******************  Logdatei ***********************

; Konfiguration DYNALINK 14400

AT&F      ; Werksprofil laden

ATE1      ; Echo einschalten

ATX2      ; nicht auf W„hlton warten

ATL1      ; 1 = mittlere Lautstaerke    0 = geringe Lautstaerke

ATT       ; ATP = Impulswahl    ATT = Tonwahl

ATS0=1    ; Abheben nach dem 1.Klingelzeichen

;--- Flusskontrolle ---------------------------------------

AT\Q0     ; keine Flusskontrolle

AT\G0     ; keine Flusskontrolle zwischen den Modems

AT&C0     ; M5/DCD folgt dem Traeger

AT&D0     ; S1/DTR ingorieren

AT&K0     ; S1/DTR ingorieren

;--- Datenkompression -------------------------------------

AT\N0     ; keine Datenkompression, keine Fehlerkorrektur

AT%C0     ; Datenkompression auschalten

AT&Y0     ; nach dem Einschalten Benutzer Profil 0 laden

AT&W0     ; Einstellung speichern

Funktionierendes Profil für das AcerModem 56 surf beim Anschluß am Netzwerkinterface DFÜ:

ACTIVE PROFILE:

B99 E0 L1 M1 Q0 V1 W2 X0 Y0 %D0 %E1 %U0 &C0 &D0 &G0 &M0 &Q0 &S0 &Y0

\A3 \C1 \E0 \G0 \H0 \J0 \K5 \N0 \Q0 \T0 \V1 \X0 %A0 %C0 *E0 *Q1 *T32

S00:001 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060

S08:002 S09:006 S10:002 S12:050 S14:38H S16:00H S18:040 S21:00H

S22:05H S23:16H S25:005 S26:001 S27:00H S38:000

STORED PROFILE 0:

B99 E1 L1 M1 Q0 V1 X3 Y0 %D0 %U0 &C1 &D0 &G0 &M0 &Q0 &S0

\A3 \C1 \E0 \G0 \J0 \K5 \N0 \Q0 \T0 \X0 %A0 %C0 *E0 *Q1 *T32

S00:003 S14:3AH S18:040 S21:20H S22:35H S23:16H S25:005 S26:001

S27:00H S38:000

STORED PROFILE 1:

B99 E1 L2 M1 Q0 V1 X3 Y0 %D0 %U0 &C1 &D2 &G0 &M0 &Q0 &S0

\A3 \C1 \E0 \G0 \J0 \K5 \N6 \Q3 \T0 \X0 %A0 %C1 *E0 *Q1 *T32

S00:000 S14:3BH S18:040 S21:30H S22:36H S23:1EH S25:005 S26:001

S27:00H S38:000